İHSAN MERMERCİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI

10. SINIF ROBOTİK KODLAMA DERSİ 1. DÖNEM 2. SINAV SORULARI

* Aşağıdaki sorulardan seçtiklerinizin devresini oluşturun, kodlarını yazın ve devreyi çalıştırın, kodları ve devreyi oluştururken ders modülünden ve internetten faydalanabilirsiniz.

| Soru 1 | Soru 2 | Soru 3 | Soru 4 | Soru 5 | Soru 6 | Soru 7 | Soru 8 | Toplam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 10 | 30 | 40 | 200 |

* Maksimum 100 puan alabilirsiniz istediğiniz soruları yapabilirsiniz.

Soru 1:  RGB led ile aşağıda belirtildiği gibi çalışan bir devreyi Arduino ile yapınız. (10 Puan)

Malzemeler:

- 1 Adet RGB Led

- 3 Adet 220 Ohm Direnç (Kullanmayabilirsiniz)

Devrenin Çalışma Şekli:

- Arduino çalıştırıldığında RGB sırasıyla 3 er saniye kırmızı, mavi, yeşil renklerde yanacak, her renk arasında 1 saniye sönecek.

Soru 2: 1 RGB Led ve 1 Adet Push Buton  kullanarak aşağıda belirtilen şekilde çalışan devreyi Arduino ile yapınız.(20 Puan)

Malzemeler:

- 1 Adet RGB led

- 3 Adet 220 Ohm direnç (Kullanmayabilirsiniz)

- 1 Adet 1 KOhm direnç

- 1 Adet Push Buton

Devrenin Çalışma Şekli:

- Arduino ilk çalıştırıldığında RGB Led yanmayacak.

- Push Butona basılı tutulduğu zaman RGB Led her saniye rastgele bir renk ile yanacak

- Push Buton bırakıldığında RGB Led son üretilen renk ile yanacak.

- Push butona basılıp bırakılırsa üretilen renk te yanmaya devam edecek.

Soru 3: 2 Adet Led, 1 adet Servo motor  ve 1 adet Potansiyometre kullanarak aşağıda belirtilen şekilde çalışan devreyi Arduino ile yapınız.(25 Puan)

Malzemeler :

- 2 Adet Led

- 1 Adet Potansiyometre

- 1 Adet Servo Motor

- 3 Adet 220 Ohm Direnç (Kullanmayabilirsiniz)

Devrenin Çalışma Şekli:

- Arduino başlatıldığında Servo motor 90 Dereceye ayarlanacak ve ledler yanmayacak.

- Potansiyometre değeri Servo motora 0-180 derece açı değeri olarak gönderilecek.

- Servo motorun açı değeri 0-69 derece arasındaysa 1. Led yanıp sönecek.

- Servo motorun açı değeri 111-180 derece arasındaysa 2. Led yanıp sönecek.

- Servo motorun açı değeri 70-110 derece arasında ise ledler sönecek.

Soru 4: 1 Adet push buton, 1 Adet Servo,  1 adet RGB ve 1 adet Buzzer kullanarak aşağıda belirtilen şekilde çalışan devreyi Arduino ile yapınız. (30 Puan)

Malzemeler :

- 1 Adet Push Button

- 1 Adet 1 KOhm direnç

- 2 Adet RGB

- 1 Adet Buzzer

- 1 Adet Servo

- 4 Adet 220 Ohm Direnç (Kullanmayabilirsiniz)

Devrenin Çalışma Şekli:

- Arduino başlatıldığında Servo motor 0 (Sıfır) derece konumunda, RGB yanmayacak.

- Push butona basıldığında servo motorun açısı 180 derece yapılacak, servo motorun açısı 0 dan 180 dereceye gelirken RGB mavi renkte yanacak ve buzzer kısa aralıklarla ötecek.

- Servo motor 180 dereceye geldikten sonra 5 saniye boyunca bu pozisyonda kalacak, buzzer susacak, RGB Led yeşil renkte yanacak.

- 5 saniye sonra Servo motor 180 dereceden 0 dereceye dönecek, bu esnada yine buzzer kısa aralıklarla yanacak ve RGB kırmızı renkte yanacak.

- Servo motor 0 dan 180 dereceye giderken veya 180 dereceden 0 dereceye dönerken push butona basılırsa işlem yapılmayacak.

Soru 5: 1 adet Ultrasonic sensor, 1 Adet RGB led  ve 1 Adet Buzzer kullanarak aşağıda belirtilen şekilde çalışan devreyi Arduino ile yapınız. (35 Puan)

Malzemeler :

- 1 Adet Ultrasonic Sensor

- 1 Adet Buzzer

- 1 Adet RGB Led

- 4 Adet 220 Ohm Direnç (Kullanmayabilirsiniz)

Devrenin Çalışma Şekli:

- Arduino başlatıldığında RGB led sönük olacak.

- Ultrasonic sensör ile mesafe ölçümü yapılacak ve mesafeye göre aşağıdaki işlemler yapılacak.

- Ölçülen mesafe Seri port aracılı ile ekrana yazılacak. (Serial.println komutu)

- Ölçülen mesafe 50 cm üzerinde ise hiçbir işlem yapılmayacak.

- Ölçülen mesafe 30 ile 50 cm arasında ise buzzer 3 saniye aralıkla 1 saniye ötecek ve RGB Led aynı aralıkta mavi renkte yanıp sönecek.

- Ölçülen mesafe 20 ile 29 cm arasında ise buzzer 2 saniye aralıkla 1 saniye ötecek ve RGB led aynı aralıkta yeşil renkte yanıp sönecek.

- Ölçülen mesafe 10 ile 19 cm arasında ise buzzer 1 saniye aralıkla yarım saniye ötecek ve RGB led aynı aralıkta kırmızı renkte yanıp sönecek.

- Ölçülen mesafe 0  ile 9 cm arasında ise buzzer yarım saniye aralıkla yarım saniye ötecek ve RGB led aynı aralıkta kırmızı renkte yanıp sönecek.

Soru 6: 1 Adet LCD ekran  kullanarak aşağıda belirtilen şekilde çalışan devreyi Arduino ile yapınız. (10 Puan)

Malzemeler :

- 1 Adet LCD ekran

Devrenin Çalışma Şekli:

- LCD ekranın 1. Satırına Robotik Kodlama, 2. Satırına Sinavi kelimelerini tam ortaya gelecek şekilde yazdırınız.

Soru 7: 1 Adet LCD ekran  1 adet Ultrasonic Sensor kullanarak aşağıda belirtilen şekilde çalışan devreyi Arduino ile yapınız. (30 Puan)

Malzemeler :

- 1 Adet LCD ekran

- 1 Adet Ultrasonic Sensor

Devrenin Çalışma Şekli:

- Ultrasonic sensor ile ölçülen mesafeyi aşağıdaki belirtildiği şekilde LCD ekrana yazdırınız.

- 1. Satırda tam ortaya gelecek şekilde MESAFE kelimesi yazacak.

- 2. Satırda tam ortaya gelecek şekilde 0-99 cm arasında ölçülen mesafe santimetre olarak yazılacak ve sonuna Cm. kelimesi ekelenecek.

- 100 cm üzerinde ise ölçülen mesafe metre olarak yazılacak ve sonuna Metre kelimesi eklenecek.

Soru 8: 1 Adet LCD ekran  1 adet Ultrasonic Sensor, 1 adet Servo motor, 1 Adet buzzer, 1 adet RGB Led kullanarak aşağıda belirtilen şekilde çalışan devreyi Arduino ile yapınız. (40 Puan)

Malzemeler :

- 1 Adet LCD ekran

- 1 Adet Ultrasonic Sensor

- 1 Adet Servo Motor

- 1 Adet Buzzer

- 1 Adet RGB Led

- 4 adet 220 Ohm direnç (Kullanmayabilirsiniz)

Devrenin Çalışma Şekli:

- Arduino başlatıldığında Servo motor 0 konumunda olacak, RGB led yanmayacak.

- LCD ekranda 3 saniye “Program Basliyor” yazacak.

- Daha sonra Ultrasonic sensor ile ölçülen mesafe LCD ekrana yazdırılacak.

- 1. Satırda tam ortaya gelecek şekilde MESAFE kelimesi yazacak.

- 2. Satırda tam ortaya gelecek şekilde ölçülen mesafe santimetre olarak yazılacak ve sonuna Cm. kelimesi ekelenecek.

- Ölçülen mesafe 30 cm üzerinde hiçbir işlem yapılmayacak sadece yukarda belirtildiği şekilde mesafeyi yazacak.

- 30 cm altında bir cisim algılandığında servo motor her derecede 100 milisaniye aralıkla 180 dereceye ulaşacak (for döngüsü kullanmanız gerekiyor)

- Bu sırada LCD ekranda 1. Satırda Kapi Aciliyor yazacak.

- Bu sırada RGB led Mavi renkte yanacak.

- Servo motor 180 dereceye ulaştıktan sonra 5 saniye bu pozisyonda bekleyecek ve RGB Led yeşil renkte yanacak.

- LCD ekranda Kapi Acik yazacak.

- 5 saniye sonra  Servo motor her derecede 100 milisaniye aralıkla 0 dereceye dönecek.

- Bu sırada RGB led kırmızı renkte yanacak.

- LCD ekranda Kapi kapaniyor yazacak.